国分寺崖線（世田谷区内）湧水調査委託

# 報　告　書

令和7年 3月

世田谷区みどり政策課

株式会社　ＰＣＥＲ

調査位置

調査地点位置の全体図は図1.3-1に、調査地点の詳細図は図1.3-2に示すとおりである。

図1.3-1　調査地点位置

図1.3-1　調査地点位置

世田谷区

神奈川県

狛江市

調布市

調査結果

地下水位の観測結果

地下水位の観測結果の概要は表4.1-1に、時間変動は図4.1-1（令和6年度）及び図4.1-2（平成26年度～令和6年度）に示すとおりである。なお、地下水位の令和6年度の連続観測の値（日データのうち夜中の00時の値）及び過去10ヵ年度の各年度の集計値は巻末資料に転記した。

地下水位の観測地点の「地点①みつ池（武蔵野台地上）・地点⑥成城三丁目緑地（武蔵野台地上）」はともに、4月～6月下旬･8月下旬･3月上旬以降に水位が上昇する推移が、7月上旬～8月中旬･9月上旬～2月下旬に低下する推移が見られ、降雨状況と概ね連動した変動であった。大きな水位上昇は9月上旬に見られ、連続累計261.5mmの豪雨（台風10号関連の豪雨：8/27～9/1）の後であった。

令和6年度は年間降水量が過去10ヵ年度集計より少し多く、年間平均水位も地点①は平成26年度以降の中で最も高く、地点⑥は令和2年度に次いで4番目に高い状態であった。しかし、時期別には地下水の水位の状況は異なり、両観測地点ともに年度前半（9月まで）は高い水位状態で、9月が過去10ヵ年度の中で最も高い水位であったが、年度後半（10月以降）は同程度または低い状態であった。水位の季節変動の動向（変動波形の相対形状）が、年間とおして類似する過年度は無いが、年度後半は平成30年度とやや類似する状態であった。

両観測地点の観測結果の概要は以下のとおりである。

神明の森みつ池特別保護区【地点①】

『地点①みつ池（武蔵野台地上）』の令和6年度の年間平均水位はTP+32.181m、最高水位はTP+33.026m（9/3）、最低水位はTP+31.696m（3/5）、変動幅は1.330mであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均水位は13.2cm、最高水位は4.1cm、最低水位は5.0高く、変動幅は37.2cm大きい状態であった。月平均水位は2･3月を除き、過去10ヵ年度集計より高く、5～9月が過去10ヵ年度集計より15cm以上高く、9月は51.2cm高い状態であった。

区立成城三丁目緑地【地点⑥】

『地点⑥成城三丁目緑地（武蔵野台地上）』の令和6年度の年間平均水位はTP+28.608m、最高水位はTP+29.328m（9/3）、最低水位はTP+28.357m（3/4）、変動幅は0.971mであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均水位は2.0cm高く、最高水位は11.3cm低く、最低水位は1.7cm高く、変動幅は27.5cm大きい状態であった。月平均水位は9月までが過去10ヵ年度集計より高く、10月以降が低い状態であった。5･6･7･9月が過去10ヵ年度集計より5cm以上高く、9月は24.5cm高い状態であった。一方、10･2月が過去10ヵ年度集計より5cm以上低く、10月は12.7cm低い状態であった。

表4.1-1　地下水位観測結果の概要

注）変動幅＝”最高水位” － “最低水位”。

図4.1-1　令和6年度の地下水位の時間変動

図4.1-2　平成26年度～令和6年度の地下水位の時間変動

湧水量の観測結果

神明の森みつ池特別保護区【地点②･③･④･⑤】

神明の森みつ池特別保護区での湧水量の観測結果の概要は表4.1-1に、時間変動は図4.1-1（令和6年度）及び図4.1-2（平成26年度～令和6年度）に示すとおりである。なお、湧水量の令和6年度の観測値（湧水量Ａ調査（連続観測）の地点②･④は日データのうち昼間の12時の値、湧水量Ｂ調査（定期観測）の地点③、⑤は各週1回の値）及び過去10ヵ年度の各年度の集計値は巻末資料に転記した。

各観測地点は概ね、4月～6月下旬･8月下旬･3月中旬以降に湧水量が増加する推移が、7月上旬～8月中旬･9月上旬～3月上旬に減少する推移が見られ、降雨状況及び地下水位と概ね連動した変動であった。大きな湧水量増加は6月下旬･9月上旬に見られ、6月下旬は86mmの豪雨（前線停滞に伴う豪雨：6/18）の後で、9月上旬は連続累計261.5mmの豪雨（台風10号関連の豪雨：8/27～9/1）の後であった。また、9月上旬からの減少の推移は1月末頃に底を着いた形で一旦落ち着き、その後は3月上旬までほぼ横ばいに近い緩やかな減少であった。

令和6年度は年間降水量が過去10ヵ年度集計より少し多く、地下水の水位は平成26年度以降の中で最も高い状態であったことから（4.1 地下水位の観測結果参照）、年間平均湧水量は各地点ともに過去10ヵ年度集計より多く、地点②を除き、平成26年度以降で1番目に多い年であった。しかし、時期別の湧水量の状況は地下水の水位と同様に異なっていた。年度前半（9月まで）は5～9月の湧水量が各地点ともに過去10ヵ年度集計より多く、9月に大きく増大したが、年度後半（10月以降）は地点ごとで状況が異なり、過去10ヵ年度集計より少ない状態が10月から地点②→地点⑤→地点④→地点③の順に始まり、2～3月は各地点ともに少ないまたはほぼ同程度の状態であった。湧水量の季節変動の動向（変動波形の相対形状）は、年間とおして類似する過年度は無いが、年度後半は、地下水の水位と同様、平成30年度とやや類似する状態であった。

各観測地点の観測結果の概要は以下のとおりである。

地点②みつ池Ⅰ【湧水量Ａ調査（連続観測）/自記水位計】

『地点②みつ池Ⅰ』の令和6年度の年間平均湧水量は1.048L/s、最大湧水量は3.625L/s（9/6）、最小湧水量は0.000L/s（3/4～6、3/8）、変動幅は3.625L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.149L/s多く、最大湧水量は3.353L/s少なく、最小湧水量は0.000L/sと同程度、変動幅は0.458L/s小さい状態であった。

外見上の湧出は無い主要湧出点の状況 （令和7年3月14日）

令和6年度は年間平均湧水量が11年間のほぼ中央に位置し（平成31年度に次いで5番目に多い）、年間平均湧水量は過去10ヵ年度集計より少し多い状態であったが、5～9月を除く7ヵ月が過去10ヵ年度集計より少ない状態であった。

令和6年度内で月平均湧水量が最も多い月は9月（2.402L/s）で、少ない月は2月（0.012L/s）であり、過去10ヵ年度集計より9月が0.989L/s多く、2月が0.163L/s少ない状態であった。

当該地点は過去に湧出の枯渇現象がたびたび発生している。令和6年度は2月上旬～3月中旬に主要湧出点から外見上の湧出は無く、湧出が極めて少ない渇水状態（0.004L/s以下）が見られたが、湧出の枯渇は無かった。

地点③みつ池Ⅱ【湧水量Ｂ調査（定期観測）/容器法】

『地点③みつ池Ⅱ』の令和6年度の年間平均湧水量は0.532L/s、最大湧水量は2.095L/s（9/6）、最小湧水量は0.024L/s（2/28）、変動幅は2.071L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.314L/s、最大湧水量は0.362L/s、最小湧水量は0.024L/s多く、変動幅は1.141L/s大きい状態であった。

令和6年度は年間平均湧水量が平成26年度以降の中で最も多く、2月を除き、月平均湧水量は過去10ヵ年度集計より多い状態であった。令和6年度内で月平均湧水量が最も多い月は9月（1.267L/s）で、少ない月は2月（0.041L/s）であり、過去10ヵ年度集計より9月が0.923L/s多く、2月が0.019L/s少ない状態であった。

当該地点は湧出の枯渇現象が平成31年1月～4月の間に複数回に確認されている。令和6年度は2月中旬～3月上旬に湧出が極めて少ない渇水状態（0.004L/s以下）が見られたが、湧出の枯渇は無かった。

地点④みつ池出口【湧水量Ａ調査（連続観測）/自記水位計】

複数の湧水が集まる『地点④みつ池出口』の令和6年度の年間平均湧水量は5.054L/s、最大湧水量は18.163L/s（8/30）、最小湧水量は0.029L/s（3/2）、変動幅は18.134L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は1.567L/s、最大湧水量は0.390L/s、最小湧水量は0.011L/s多く、変動幅は4.618L/s大きい状態であった。なお、8/30～9/16の18日間は、台風10号関連の豪雨の影響で堰周囲が洪水状態で、堰通過以外からの放流がある状態であったので、この期間の流量（湧水量）は観測値より多い水量であったと考える。

令和6年度は年間平均湧水量が平成26年度以降の中で最も多く、12～3月の4ヵ月を除き、月平均湧水量は過去10ヵ年度集計より多い状態であった。令和6年度内で月平均湧水量が最も多い月は9月（12.848L/s）で、少ない月は2月（0.167L/s）であり、過去10ヵ年度集計より9月が7.429L/s多く、2月が0.744L/s少ない状態であった。

みつ池では、池水の水量不足が目立ち始めると、当該地点の近隣で池水を取水し、『地点②みつ池Ⅰ』の下流付近に放水する循環ポンプを定期的に稼働させて渇水抑止を行うことがあり、これに伴って当該地点の湧水量が大きく減少することがある。令和6年度は1月中旬頃から池水の水量不足が目立ち始め、2月上旬～3月中旬に池水の渇水状態が見られたが、循環ポンプの稼働は無かった。

|  | 洪水状態の堰周囲の状況 （令和6年9月6日） |  | みつ池の池水の渇水状態の状況 （令和7年2月28日） |
| --- | --- | --- | --- |

地点⑤成城四丁目【湧水量Ｂ調査（定期観測）/容器法】

『地点⑤成城四丁目』の令和6年度の年間平均湧水量は0.898L/s、最大湧水量は3.222L/s（9/6）、最小湧水量は0.112L/s（3/7）、変動幅は3.110L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.285L/s多く、最大湧水量は0.268L/s少なく、最小湧水量は0.077L/s多く、変動幅は0.967L/s大きい状態であった。

令和6年度は年間平均湧水量が平成26年度以降の中で最も多く、11～3月の5ヵ月を除き、月平均湧水量は過去10ヵ年度集計より多い状態であった。令和6年度内で月平均湧水量が最も多い月は9月（2.434L/s）で、少ない月は2月（0.164L/s）であり、過去10ヵ年度集計より9月が1.545L/s多く、2月が0.081L/s少ない状態であった。

表4.2-1　湧水量観測結果の概要【神明の森みつ池特別保護区】

注）変動幅＝”最高水位”－“最低水位”。

図4.2-1　令和6年度の湧水量の時間変動【神明の森みつ池特別保護区】

図4.2-2　平成26年度～令和6年度の湧水量の時間変動【神明の森みつ池特別保護区】

区立成城三丁目緑地【地点⑦･⑧･⑨･⑩･⑪･⑫】

区立成城三丁目緑地での湧水量の観測結果の概要は表4.1-1に、時間変動は図4.1-1（令和6年度）及び図4.1-2（平成26年度～令和6年度）に示すとおりである。なお、湧水量の令和6年度の観測値（湧水量Ｂ･Ｃ調査（定期観測）は各週1回の値）及び過去10ヵ年度の各年度の集計値は巻末資料に転記した。

各観測地点は概ね、4月～6月下旬･8月下旬･3月上旬に湧水量が増加する推移が、7月上旬～8月中旬･9月上旬～2月下旬に減少する推移が見られ、降雨状況及び地下水位と概ね連動した変動であった。大きな湧水量増加は6月下旬･9月上旬に見られ、6月下旬は86mmの豪雨（前線停滞に伴う豪雨：6/18）の後で、9月上旬は連続累計261.5mmの豪雨（台風10号関連の豪雨：8/27～9/1）の後であった。また、地点⑦･⑧･⑨は9月上旬からの減少の推移は12月末頃に底を着いた形で一旦落ち着き、その後は2月下旬までほぼ横ばいに近い緩やかな減少であった。

令和6年度は、年間降水量は過去10ヵ年度集計より少し多く、地下水の水位は平成31年度に次いで3番目に高い状態であったことから（4.1 地下水位の観測結果参照）、年間平均湧水量は各地点ともに過去10ヵ年度集計より多く、地点⑨･⑫を除き、平成26年度以降で1番目に多い年であった。しかし、時期別の湧水量の状況は地下水の水位と同様に異なっていた。年度前半（9月まで）は多く地点で月平均湧水量が過去10ヵ年度集計より多く、9月に大きく増大したが、年度後半（10月以降）は地点ごとで状況が異なり、地点⑩･⑪は10月以降も過去10ヵ年度集計より多い状態で、地点⑦･⑧･⑨･⑫は少ないまたは概ね同程度の状態であった。湧水量の季節変動の動向（変動波形の相対形状）が、年間とおして類似する過年度はないが、多くの地点が年度後半（9月まで）は平成27年度と、年度後半は、地下水の水位と同様、平成30年度とやや類似する状態であった。

各観測地点の観測結果の概要は以下のとおりである。

地点⑦成城三丁目緑地Ⅰ【湧水量Ｂ調査（定期観測）/容器法】

『地点⑦成城三丁目緑地Ⅰ』の令和6年度の年間平均湧水量は1.103L/s、最大湧水量は4.373L/s（9/6）、最小湧水量は0.472L/s（2/28）、変動幅は3.901L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.172L/s多く、最大湧水量は0.146L/s少なく、最小湧水量は0.314L/s多く、変動幅は1.596L/s大きい状態であった。

令和6年度は年間平均湧水量が平成26年度以降の中で最も多く、10･2･3月の3ヵ月を除き、月平均湧水量は過去10ヵ年度集計より多い状態であった。令和6年度内で月平均湧水量が最も多い月は9月（2.462L/s）で、少ない月は2月（0.525L/s）であり、過去10ヵ年度集計より9月が1.328L/s多く、2月が0.096L/s少ない状態であった。

地点⑧成城三丁目緑地Ⅱ-1【湧水量Ｂ調査（定期観測）/容器法】

地点⑨より比高が高い位置から湧出する『地点⑧成城三丁目緑地Ⅱ-1』の令和6年度の年間平均湧水量は0.849L/s、最大湧水量は3.484L/s（9/6）、最小湧水量は0.017L/s（2/28）、変動幅は3.467L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.179L/s多く、最大湧水量は0.179L/s少なく、最小湧水量は0.017L/s多く、変動幅は0.650L/s大きい状態であった。また、時期によって湧出量の差が大きく、5～10月は湧出点から音をたてて湧水が大量に湧出していたが、12月下旬～2月下旬は湧出点から湧水の流れは目視しづらい状態であった。

令和6年度は年間平均湧水量が平成26年度以降の中で最も多く、10月と12～3月の5ヵ月を除き、月平均湧水量は過去10ヵ年度集計より多い状態であった。令和6年度内で月平均湧水量が最も多い月は9月（2.153L/s）で、少ない月は2月（0.032L/s）であり、過去10ヵ年度集計より9月が1.076L/s多く、2月が0.126L/s少ない状態であった。

|  | 最大湧水量観測時の湧水の流下状況 （令和6年9月6日） |  | 最小湧水量観測時の湧水の流下状況 （令和7年2月28日） |
| --- | --- | --- | --- |

地点⑨成城三丁目緑地Ⅱ-2【湧水量Ｂ調査（定期観測）/容器法】

地点⑧より比高が低い位置から湧出する『地点⑨成城三丁目緑地Ⅱ-2』の令和6年度の年間平均湧水量は0.511L/s、最大湧水量は1.296L/s（9/6）、最小湧水量は0.345L/s（2/7）、変動幅は0.951L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.022L/s多く、最大湧水量は0.617L/s少なく、最小湧水量は0.221L/s多く、変動幅は0.009L/s小さい状態であった。

令和6年度は年間平均湧水量が11年間のほぼ中央に位置し（平成29年度に次いで5番目に多い）、年半分の月（4～5月･10～12月･2月）が過去10ヵ年度集計より少ない状態であったが、年間平均湧水量は過去10ヵ年度集計より少し多い状態であった。令和6年度内で月平均湧水量が最も多い月は9月（0.857L/s）で、少ない月は2月（0.349L/s）であり、過去10ヵ年度集計より9月が0.263L/s多く、2月が0.018L/s少ない状態であった。変動幅は同地区の他地点と比べて小さく、過年度と同様に年間をつうじて著しい増減は少なく、常態としてほぼ一定量の湧水が湧出している。

地点⑩成城三丁目緑地Ⅳ【湧水量Ｂ調査（定期観測）/断面法】

地点⑧⑨系統の湧水が流下する『地点⑩成城三丁目緑地Ⅳ』の令和6年度の年間平均湧水量は3.469L/s、最大湧水量は9.741L/s（9/6）、最小湧水量は0.972L/s（2/28）、変動幅は8.769L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は1.428L/s、最大湧水量は0.118L/s、最小湧水量は0.747L/s多く、変動幅は1.675L/s大きい状態であった。なお、6/21の観測は1時間降水量が7.0～9.5mmの時間帯に実施しており、沢･水路･池への雨水の表流水の流入が著しい状況であったので、近隣の湧出点と比べて非常に多い湧水量となった。

令和6年度は年間平均湧水量が平成26年度以降の中で最も多く、月平均湧水量も過去10ヵ年度集計より多い状態であった。令和6年度内で月平均湧水量が最も多い月は9月（6.992L/s）で、少ない月は2月（1.189L/s）であり、過去10ヵ年度集計より9月が4.223L/s、2月が0.201L/s多い状態であった。

地点⑪成城三丁目緑地Ⅰ下【湧水量Ｂ調査（定期観測）/断面法】

地点⑦系統の湧水が流下する『地点⑪成城三丁目緑地Ⅰ下』の令和6年度の年間平均湧水量は3.068L/s、最大湧水量は12.000L/s（9/6）、最小湧水量は1.380L/s（2/28）、変動幅は10.620L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は1.373L/s、最大湧水量は2.314L/s、最小湧水量は0.988L/s多く、変動幅は4.610L/s大きい状態であった。なお、6/21の観測は1時間降水量が7.0～9.5mmの時間帯に実施しており、沢･水路･池への雨水の表流水の流入が著しい状況であったので、近隣の湧出点と比べて非常に多い湧水量となった。

令和6年度は年間平均湧水量が平成26年度以降の中で最も多く、月平均湧水量も過去10ヵ年度集計より多い状態であった。令和6年度内で月平均湧水量が最も多い月は9月（6.752L/s）で、少ない月は2月（1.435L/s）であり、過去10ヵ年度集計より9月が4.535L/s、2月が0.469L/s多い状態であった。

地点⑫成城三丁目緑地出口【湧水量Ｂ調査（定期観測）/容器法】

区立成城三丁目緑地の全湧水量が集まる『地点⑫成城三丁目緑地出口』の令和6年度の年間平均湧水量は3.736L/s、最大湧水量は13.470L/s（9/6）、最小湧水量は1.000L/s（2/28）、変動幅は12.470L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.217L/s多く、最大湧水量は3.948L/s少なく、最小湧水量は0.277L/s多く、変動幅は1.238L/s大きい状態であった。なお、6/21の観測は1時間降水量が7.0～9.5mmの時間帯に実施しており、沢･水路･池への雨水の表流水の流入が著しい状況であったので、近隣の湧出点と比べて非常に多い湧水量となった。

令和6年度は年間平均湧水量が11年間の中央に位置し（平成28年度に次いで6番目に多い）、過去10ヵ年度集計より多い状態であったが、月平均湧水量が過去10ヵ年度集計より多い月は6～9月の4ヵ月で、少ない状態の月が8ヵ月と多かった。令和6年度内で月平均湧水量が最も多い月は9月（8.611L/s）で、少ない月は2月（1.231L/s）であり、過去10ヵ年度集計より9月が4.001L/s多く、2月が0.571L/s少ない状態であった。

表4.2-2　湧水量観測結果の概要【区立成城三丁目緑地】

注）変動幅＝”最高水位”－“最低水位”。

図4.2-3　令和6年度の湧水量の時間変動【区立成城三丁目緑地】

図4.2-4　平成26年度～令和6年度の湧水量の時間変動【区立成城三丁目緑地】

区立大蔵三丁目公園【地点⑬/湧水量Ａ調査（連続観測）/自記水位計】

区立大蔵三丁目公園での湧水量の観測結果の概要は表4.1-1に、時間変動は図4.1-1（令和6年度）及び図4.1-2（平成26年度～令和6年度）に示すとおりである。なお、湧水量の令和6年度の観測値（湧水量Ａ調査（連続観測）は日データのうち昼間の12時の値）及び過去10ヵ年度の各年度の集計値は巻末資料に転記した。

『地点⑬大蔵三丁目公園』の令和6年度の年間平均湧水量は1.477L/s、最大湧水量は3.355L/s（9/2）、最小湧水量は0.445L/s（2/11、2/13）、変動幅は2.910L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.970L/s、最大湧水量は4.275L/s、最小湧水量は0.511L/s少なく、変動幅は0.103L/s小さい状態であった。なお、8/13～8/14の2日間は木片･落葉等の詰まりが考えられる越流水位の異常上昇が、3/12～3/14の3日間は木片･石の詰まりによる越流水位の異常上昇が見られ、これら期間の観測値は欠測扱い（集計処理等から除外）とした。

湧水量は降雨状況と概ね連動した変動であり、6月下旬･8月下旬･3月上旬以降に増加する推移が、7月上旬～8月中旬･9月上旬～2月下旬に減少する推移が見られ、4月～6月中旬は降雨に応じた水量の増減を繰り返す状態であった。大きな湧水量増加は9月初頭に見られ、連続累計261.5mmの豪雨（台風10号関連の豪雨：8/27～9/1）の後であった。

令和6年度は、年間降水量は過去10ヵ年度集計より少し多いが、年間平均湧水量は平成26年度以降の中で最も少ない状態で、月平均湧水量も7月以降のほとんどの月が平成26年度以降の中で最下位に部類される水量（1～2番目に少ない）であった。各月の湧水量は過去10ヵ年度集計より大幅に少なく、4～5月が概ね0.550L/s程度、7～9月が概ね0.650L/s程度、10月以降が概ね1.250～1.400L/s程度少なかった。また、令和6年度内で湧水量が最も多い月は6月（2.225L/s）で、少ない月は2月（0.572L/s）であるが、6月が過去10ヵ年度集計より0.575L/s、2月が1.413L/sと少ない状態であった。

当該地点は平成28年11月以降と平成30年5月以降に湧出量がやや大きく減少している。令和6年度の湧水量は降雨状況と概ね連動した変動であるが、過去10ヵ年度集計等の過年度観測値と比較で水量変動の傾向が他の観測地区と大きく異なっていた。令和6年度の変動波形の形状は、湧出量がやや大きく減少した平成28年と平成30年度と類似する観点があり、令和6年7月以降に湧出量がやや大きく減少した恐れがある。今後の湧水量の動向を注視した方がよい。

区立岡本静嘉堂緑地【地点⑭/湧水量Ｂ調査（定期観測）/容器法】

区立岡本静嘉堂緑地での湧水量の観測結果の概要は表4.1-1に、時間変動は図4.1-1（令和6年度）及び図4.1-2（平成26年度～令和6年度）に示すとおりである。なお、湧水量の令和6年度の観測値（湧水量Ｂ調査（定期観測）は各週1回の値）及び過去10ヵ年度の各年度の集計値は巻末資料に転記した。

『地点⑭岡本静嘉堂緑地』の令和6年度の年間平均湧水量は0.525L/s、最大湧水量は1.083L/s（9/6）、最小湧水量は0.341L/s（2/28）、変動幅は0.742L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.027L/s多く、最大湧水量は0.292L/s少なく、最小湧水量は0.134L/s多く、変動幅は0.038L/s小さい状態であった。

5月～6月下旬･8月上旬～9月上旬･3月上旬以降に湧水量が増加する推移が、7月･9月中旬～2月下旬に緩やかに減少する推移が見られ、降雨状況と概ね連動した変動であった。大きな湧水量増加は6月下旬･8月中旬～9月上旬に見られ、6月下旬は86mmの豪雨（前線停滞に伴う豪雨：6/18）の後で、8月中旬～9月上旬は67mmの豪雨（台風7号：6/16）と連続累計261.5mmの豪雨（台風10号関連の豪雨：8/27～9/1）の後であった。

令和6年度は、年間降水量は過去10ヵ年度集計より少し多く、年間平均湧水量は平成26年度（過去10ヵ年度集計で3/10位）に次いで4番目に多く、6～11月の6ヵ月の湧水量は過去10ヵ年度集計より多い状態であった。令和6年度内で月平均湧水量が最も多い月は9月（0.780L/s）で、少ない月は2月（0.407L/s）であり、過去10ヵ年度集計より9月が0.220L/s多く、2月が0.005L/s少ない状態であった。湧水量の季節変動の動向（変動波形の相対形状）が、年間とおして類似する過年度はないが、年度後半（10月以降）は、地下水の水位と同様、平成30年度とやや類似する状態であった。

表4.2-3　湧水量観測結果の概要【区立大蔵三丁目公園と区立岡本静嘉堂緑地】

注）変動幅＝”最高水位”－“最低水位”。

図4.2-5　令和6年度の湧水量の時間変動【区立大蔵三丁目公園と区立岡本静嘉堂緑地】

図4.2-6　平成26年度～令和6年度の湧水量の時間変動【区立大蔵三丁目公園と区立岡本静嘉堂緑地】

簡易水質検査

簡易水質検査は神明の森みつ池特別保護区で4地点（地点②･③･④･⑤）、区立成城三丁目緑地で6地点（地点⑦･⑧･⑨･⑩･⑪･⑫）、区立大蔵三丁目公園で1地点（地点⑬）、区立岡本静嘉堂緑地で1地点（地点⑭）、合計12地点で実施し、調査日は豊水期が令和6年10月11日、渇水期が令和7年2月7日である。一般的に渇水期の方が、より周囲の環境の影響を反映しやすいため、湧水の経年変化を把握する上で重要な指標となる。

令和6年度は過年度と比べ、pHは両時期ともに多くの地点が低い部類の値（酸性方向へ傾いた値）で、RpHは両時期ともに多くの地点が同程度または低い部類の値（酸性方向へ傾いた値）で、ECは両時期ともにほとんど大半の値が低い部類の値（溶存イオン量が少ない）で、水温は豊水期が各地点ともに低く、渇水期が外気の影響を強く受けたと考えられる地点を除く半数の地点が高い部類の値であった。また、RpHとECは豊水期と渇水期との差異が過年度と比べてやや大きく、過年度とその傾向（時期間の高低関係）が異なる地点が多かった。しかし、pH･EC･水温は調査地区の間及び地区内の調査地点の間での値の高低順位の関係が過年度と概ね類似していた。

各検査項目の計測結果の概要は以下のとおりで、本年度を含め平成26年度以降の調査結果は表4.3-1のとおりである。

pH

一般的な地下水のpHは炭酸物質（H2CO3、HCO3-、CO32-）の溶存量に支配されており、炭酸物質の溶存量が多い酸性に傾く。浅部の地下水のpHは炭酸ガスの溶解や平衡状態により変化しやすい。雨水の一般的なpHは5～6程度と言われ、そのECは低い。降水となって地表面に到達した雨水は、土壌中を降下浸透する際に、様々な反応が生じる。都市緑地などのリター層の厚い樹木地では、土壌に存在する豊富な有機酸の影響を受け、pHは低下しやすい。落ち葉掻きを行うことで、土壌のpHは中性に近づくと言われている。

全地点の測定値は、豊水期（10月）がpH5.8～7.7で、渇水期（2月）がpH6.2～7.4であった。各地区の湧出点等の測定値は『神明の森みつ池特別保護区（地点②･③･④･⑤）』がpH5.8～7.0（豊水期：pH5.8～6.6、渇水期：pH6.5～7.0）で、『区立成城三丁目緑地（地点⑦･⑧･⑨･⑩･⑪･⑫）』がpH6.0～7.7（豊水期：pH6.0～7.7、渇水期：pH6.2～7.4）で、『区立大蔵三丁目公園（地点⑬）』がpH6.2（豊水期：pH6.2、渇水期：pH6.2）で、『岡本静嘉堂緑地（地点⑭）』がpH5.9～6.2（豊水期：pH5.9、渇水期：pH6.2）であった。

なお、地点④、⑩、⑪、⑫の4地点は、湧出点から一定距離を流下した水で、近隣の他地点よりpHが少し高い値（アルカリ性方向へ傾いた値）を示すことが多かった。湧出点からの流下中に湧水の中の炭酸ガスがばっ気されたもの（湧水の炭酸ガスと大気中の酸素が入れ替わったもの）と考える。

令和6年度のpHは、両時期ともに多くの地点が過年度と比べて低い部類の値（酸性方向へ傾いた値）で、高い部類の値（アルカリ性方向へ傾いた値）を示した地点は豊水期が地点⑫、渇水期が地点②･③･⑤であった。しかし、調査地区の間及び地区内の調査地点の間での高低順位の関係は過年度と概ね類似し、地点⑫を除き、豊水期と渇水期との高低関係（地点⑬を除き、豊水期が渇水期より低い値を示す点）も過年度と概ね共通していた。

RpH

RpHは地下水の採取直後に試料をよく振るか、十分通気して測定するpHをいう。これは大気中のCO2と平衡状態の地下水のpHを意味する。振る、通気する行為は強制的に地下水の炭酸ガスと大気中の酸素を入れ替える作業である。

全地点の測定値は、豊水期（10月）がpH6.8～8.5で、渇水期（2月）がpH7.5～7.8であった。各地区の湧出点等の測定値は『神明の森みつ池特別保護区（地点②･③･④･⑤）』がpH7.1～7.9（豊水期：pH7.1～7.9、渇水期：pH7.5～7.7）で、『区立成城三丁目緑地（地点⑦･⑧･⑨･⑩･⑪･⑫）』がpH6.8～8.5（豊水期：pH6.8～8.5、渇水期：pH7.5～7.8）で、『区立大蔵三丁目公園（地点⑬）』がpH7.6～8.1（豊水期：pH8.1、渇水期：pH7.6）で、『岡本静嘉堂緑地（地点⑭）』がpH7.5～7.8（豊水期：pH7.8、渇水期：pH7.5）であった。

令和6年度のRpHは、両時期ともに多くの地点が過年度と比べて同程度または低い部類の値（酸性方向へ傾いた値）で、高い部類の値（アルカリ性方向へ傾いた値）を示した地点は豊水期が地点⑩･⑪･⑫･⑬であった。また、豊水期と渇水期との差異が過年度と比べてやや大きく、過年度とその傾向が異なる地点が多く、調査地区の間及び地区内の調査地点の間での高低順位の関係も豊水期と渇水期とでの共通点は少なく、過年度と類似する部分は少なかった。

EC（電気伝導率）

ECは物質の電気伝導性を示す。地下水の場合その値は、溶存イオン量に依存し、溶存量が多いと高い数値を示す。地下に滞留する時間が長いほど、土壌や岩石からの溶解物質を多く取り込むことになり、値は高くなる。雨水はECが低く、地下水への流入は値を低下させる方向に導く。

全地点の測定値は、豊水期（10月）が141.0～169.9μS/cmで、渇水期（2月）が113.0～170.3μS/cmであった。各地区の湧出点等の測定値は『神明の森みつ池特別保護区（地点②･③･④･⑤）』が120.3～169.9μS/cm（豊水期：141.6～169.9μS/cm、渇水期：120.3～129.6μS/cm）で、『区立成城三丁目緑地（地点⑦･⑧･⑨･⑩･⑪･⑫）』が113.0～167.2μS/cm（豊水期：141.0～167.2μS/cm、渇水期：113.0～139.7μS/cm）で、『区立大蔵三丁目公園（地点⑬）』が162.1～170.3μS/cm（豊水期：162.1μS/cm、渇水期：170.3μS/cm）で、『岡本静嘉堂緑地（地点⑭）』が154.1～162.8μS/cm（豊水期：154.1μS/cm、渇水期：162.8μS/cm）であった。

令和6年度のECは、両時期ともにほとんど大半の値が過年度と比べて低い部類の値（溶存イオン量が少ない）で、高い部類の値を示したのは豊水期の地点⑦であった。また、地点⑬･⑭を除き、豊水期が渇水期より高く、過年度と傾向が異なる地点が多く、豊水期と渇水期との差異もやや大きい状態であった。しかし、調査地区の間及び地区内の調査地点の間での高低順位の関係は過年度と概ね類似していた。

水温

一般的な地下水は周囲の影響を受けにくいので、地下水の水温は年間を通じての変化幅が2℃以内であると言われている。このため、湧水は夏場の水温上昇及び冬場の水温低下は軽微で、年間を通して水温が安定している。

全地点の測定値は、豊水期（10月）が16.2～17.7℃で、渇水期（2月）が5.4～17.3℃であった。各地区の湧出点等の測定値は『神明の森みつ池特別保護区（地点②･③･④･⑤）』が5.4～17.7℃（豊水期：16.2～17.7℃、渇水期：5.4～16.4℃）で、『区立成城三丁目緑地（地点⑦･⑧･⑨･⑩･⑪･⑫）』が12.2～17.7℃（豊水期：16.4～17.7℃、渇水期：12.2～16.8℃）で、『区立大蔵三丁目公園（地点⑬）』が16.8～17.3℃（豊水期：16.8℃、渇水期：17.3℃）で、『岡本静嘉堂緑地（地点⑭）』が16.7～17.3℃（豊水期：17.3℃、渇水期：16.7℃）であった。

なお、外気の影響を強く受けたと考えられる地点や値がある。地点④･⑩･⑪･⑫は湧出点から一定距離を流下した場所での計測であったので、渇水期の地点②･⑧は湧出点の湧出が少なく、計測場所の水深が極めて浅かったので、外気の影響を強く受けて近隣の他地点と水温の差異がやや大きかったと考える。これらの地点や値を除いた地区の水温は、『神明の森みつ池特別保護区』が15.8～16.5℃（豊水期：16.2～16.5℃［地点②･③･⑤］、渇水期：15.8～16.4℃［地点③･⑤］）で、『区立成城三丁目緑地』が16.3～16.8℃（豊水期：16.4～16.8℃［地点⑦･⑧･⑨］、渇水期：16.3～16.8℃［地点⑦･⑨］）である。

令和6年度の計測時の水温は、豊水期が各地点とも過年度より低く、渇水期が外気の影響を強く受けたと考えられる地点（地点②･④･⑧･⑩･⑪･⑫）を除く半数の地点が高い部類の値であった。渇水期に外気の影響を強く受けたと考えられる値を除いて見てみると、豊水期と渇水期の差異は0.6℃以内に収まる安定した水温で、調査地区の間及び地区内の調査地点の間での高低順位の関係は過年度と概ね類似し、豊水期が渇水期より高い点も過年度と概ね共通していた。

気温

全地点の測定値は、豊水期（10月）が17.0～26.0℃で、渇水期（2月）が6.0～12.0℃であった。各地区の湧出点等の測定値は『神明の森みつ池特別保護区（地点②･③･④･⑤）』が6.0～22.5℃（豊水期：18.0～22.5℃、渇水期：6.0～10.5℃）で、『区立成城三丁目緑地（地点⑦･⑧･⑨･⑩･⑪･⑫）』が0.9～26.0℃（豊水期：17.0～26.0℃、渇水期：9.0～12.0℃）で、『区立大蔵三丁目公園（地点⑬）』が9.5～22.0℃（豊水期：22.0℃、渇水期：9.5℃で、『岡本静嘉堂緑地（地点⑭）』が8.0～22.0℃（豊水期：22.0℃、渇水期：8.0℃）であった。

令和6年度の計測時の気温は、両時期ともに寒暖差がやや大きい地点が見られるが、過年度と比べて豊水期は多くの地点が高く、渇水期は多くの地点が低い状態であった。地点間のやや大きい寒暖差や過年度との傾向の相違は、調査地点の地勢や計測時の時間帯の違いなどで生じたものと考える。

地勢の違い　：谷あい地･平坦斜面･平地や陽地･疎林内･樹林内などの違いで、立地の風通し状態や日照状態などが異なり、大気の温まり度合や程度が異なる。

時間帯の違い：晴･曇･雨や朝･昼･夕方などの違いで、立地の日照や待機熱の状態が異なり、大気の温まり度合や程度が異なる。

表4.3-1（1）　簡易水質検査結果【平成26年度～令和6年度】

注1）平成30年度渇水期の②みつ池Ⅰ、③みつ池Ⅱ及び⑧成城三丁目緑地Ⅱ-1は、渇水状態（湧出なし）であった為、水質検査は未実施。

注2）EC（電気伝導率）は、18℃換算した値である。

表4.3-1（2）　簡易水質検査結果【平成26年度～令和6年度】

注1）平成30年度渇水期の②みつ池Ⅰ、③みつ池Ⅱ及び⑧成城三丁目緑地Ⅱ-1は、渇水状態（湧出なし）であった為、水質検査は未実施。

注2）EC（電気伝導率）は、18℃換算した値である。