駐 車 場 を 設 置 さ れ る 方 へ

◎駐車場設置の届出等

☆収容能力が20台以上の場合､『環境確保条例 ※1』による指定作業場の届出が必要です。

《環境政策部環境保全課》

☆収容能力が20台以上で敷地面積が150㎡以上の場合､『世田谷区みどりの基本条例』による、みどりの計画書の届出が必要です。　　　　　　　　　　　　　《各総合支所街づくり課》

☆不特定多数が利用する駐車場で車室面積500㎡以上の場合､『駐車場法』による路外駐車場設置の届出が必要です。

『バリアフリー新法 ※2』による特定路外駐車場の届出が必要になる場合もあります。

《土木部土木計画調整課》

☆不特定多数が使用する駐車場で駐車面積が250㎡以上（車路を含まない）、かつ収容能力が

20台以上の場合、『世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例』による特定公共的施設整備計画届出書の届出が必要です。　　　　　　　　　　　　《都市整備政策部都市デザイン課》

☆駐車場の規模・構造により、『世田谷区風景づくり条例』の建築物または工作物として建設行為等の届出が必要な場合があります。　　　　　　　《都市整備政策部都市デザイン課》

☆収容能力が50台以上又は駐車場面積1,000㎡以上の場合､『世田谷区環境基本条例』による環境計画書等の提出が必要です。　　　　　　　　　　　　《環境政策部気候危機対策課》

☆敷地面積が150㎡以上の場合、『世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱』による雨水流出抑制施設設置の協議が必要な場合があります。

《土木部工事第一課（世田谷、北沢、烏山地域）》

《土木部工事第二課（玉川、砧地域）》

※1 『都民の健康と安全を確保する環境に関する条例』　　　　略称:『環境確保条例』

※2 『高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律』　略称:『バリアフリー新法』

◎アイドリング･ストップの遵守･周知義務

収容能力が20台以上の駐車場の設置者及び管理者は､利用者に対しアイドリング・ストップを周知する義務があります｡(環境確保条例）

☆周知の方法　･･･看板等(看板･ポスター･書面など)を掲示する。

☆看板等の掲示位置　･･･利用者に認識されやすい場所(入口付近･壁･場内の柱など）

☆掲示枚数　･･･20台当たり１枚程度

☆記載例

東京都の条例で、駐停車中のアイドリングは、禁止されています。

駐停車中はエンジンを止めてください。

大気汚染や地球温暖化防止のため、

駐停車中は、アイドリング・ストップ

をしましょう。

駐停車中はエンジンを止めてください。

☆その他

･･･看板等を掲示することが難しい場合は､各利用者に対して個別に周知が図られるような手段を講じてください。

《例》入場時に『駐車場内では､アイドリング･ストップをしてください』と放送､呼びかけ等を行う。

◎近隣住民への事前説明

駐車場の規模･形態やエ事の施エ方法を近隣住民に詳しく説明する。

◎公害防止及び近隣への配慮

☆塀の設置･植樹･透水性舗装等により､公害防止、近隣への配慮に努める。

☆駐車場の出入ロ位置･自動車の駐車方向等は､騒音や排気ガス等で近隣の迷惑にならないように設定する。

☆利用者への注意看板の設置(近隣に配慮した利用方法等)。

・ドアの開閉は静かにしましょう。

・駐車したまま大音量で音楽を流したり､長時間のおしゃべりは止めましょう。

・『ポイ捨て』をしないで､きれいに使用しましょう。

・夜間利用は､できる限り控えましょう。

・アイドリングの禁止。

☆出入ロブザーは､夜間の使用を控える。

◆◆◆　指定作業場に関する騒音の規制基準　◆◆◆

◎敷地境界における音量（単位：dB）　　　　［環境確保条例第６８条､別表第7-5］

| 区 域 | 該 当 地 域 | 時間の区分 | 基準値 | 特 別 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第１種区域 Ａ | 第１種低層住居専用地域 第２種低層住居専用地域 | 8時～19時 | ４５ | B・C 区域内の学校・保育所・病院・図書館等の周囲50ｍ以内の地域 ↓ 各欄から5dB減じた値 |
|  |  | 19時～翌8時 | ４０ |  |
| 第２種区域 Ｂ | 第１種中高層住居専用地域 第２種中高層住居専用地域 第１種住居地域 第２種住居地域 準住居地域 ※第１特別地域 | 8時～19時 | ５０ |  |
|  |  | 19時～翌8時 | ４５ |  |
| 第３種区域 Ｃ | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 ※第１特別地域を除く | 6時～8時 | ５５ |  |
|  |  | 8時～20時 | ６０ |  |
|  |  | 20時～23時 | ５５ |  |
|  |  | 23時～翌6時 | ５０ |  |

(※第１特別地域とは､ＣのうちＡの周囲30ｍ以内の地域）

〒１５８－００９４

世田谷区玉川１－２０－１

二子玉川分庁舎Ｂ棟３階

世田谷区 環境政策部 環境保全課

ＴＥＬ６４３２－７１３７

ＦＡＸ６４３２－７９８１

（Ｒ７．９）