指定作業場届出の手引き

自動車駐車場・材料置き場などの事業所は 環境確保条例※ により指定作業場として区役所へ 設置の３０日前までに届出をする必要があります。

１．届出対象事業所一覧

２．届出の方法

３．届出に必要な書類

（１）指定作業場設置（変更）届出書

（２）別　　　紙

（３）案　内　図

（４）配　置　図

（５）平　面　図

（６）立　面　図

（７）かなばかり図

４．指定作業場に関する主な規制基準

５．公害防止の方法

※「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」

（略称：環境確保条例）

世 田 谷 区  環 境 保 全 課

T E L　 ６４３２－７１３７

F A X　 ６４３２－７９８１

〠１５８－００９４　 世田谷区玉川１－２０－１

- 届出対象事業所一覧

(1) レディミクストコンクリート製造場（建設工事現場に設置するものを除く。）

(2) 自動車駐車場（自動車等の収容能力が20台以上のものに限る。自動二輪車、原動機付自転車を含む。）

(3) 自動車ターミナル（事業用自動車を同時に10台以上停留させることができるものに限る。）

(4) ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド（一般高圧ガス保安規則（昭和41年通商産業省令第53号）第2条第1項第23号に規定する設備を有する事業所をいう。）

(5) 自動車洗車場（スチムクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。）

(6) ウエスト・スクラッブ処理場（建場業（収集人から再生資源（古繊維、古綿、古紙、古毛、古瓶又は古鉄類をいう。）を集荷する業をいう。）、消毒業（再生資源を消毒する業をいう。）及び選分加工業（再生資源を建場業を営む者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、これを選分し、又は加工する業をいう。）に係るものを除く。）

(7) 廃棄物の積替え場所又は保管場所（前号に揚げるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第7条第1項及び第6項、第14条第1項及び第6項並びに第14条の4第1項及び第6項の規定に基づき許可を得た者並びに地方公共団体が設置するものに限る。）

(8) セメントサイロ（セメント袋詰め作業が行われるものに限る。）

(9) 材料置場（面積が100平方メートル以上のものに限る。）

(10) 死亡獣畜取扱場（化製場等に関する法律（昭和23年法律第140号）第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。）

(11) と畜場

(12) 畜舎（豚房の総面積が50平方メートル以上、馬房の総面積、牛房の総面積若しくはこれらの合計面積が200平方メートル以上又は鶏の飼養規模が1,000羽以上のものに限る。）

(13) 青写真の作成の用に供する施設を有する作業場

(14) 工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場

(15) 臭化メチル、シアン化水素、エチレンその他の有害ガスを使用する食物燻蒸場

(16) めん類製造場

(17) 豆腐又は煮豆製造場（原料豆の湯煮施設を有するものに限る。）

(18) 砂利採取場（砂利の洗浄のみを行うものを含む。）

(19) 洗濯施設を有する事業場

(20) 廃油処理施設を有する事業場

(21) 汚泥処理施設を有する事業場

(22) し尿処理施設（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が200人以下のし尿浄化槽を除く。）を有する事業場

(23) 工場、作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場（次号に掲げるものを除く。）

(24) 下水処理場（下水道法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。）

(25) 暖房用熱風炉（熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で0.1%以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。）を有する事業場

(26) ボイラー（熱源として電気若しくは廃熱のみを使用するもの並びに日本産業規格B8201及びB8203伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が5平方メートル未満のもの（いおう化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものについては伝熱面積が10平方メートル未満のもの）を除く。）を有する事業場

(27) ガスタービン（燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満のもの及び非常用のものを除く。）、ディーゼル機関（燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。）、ガス機関（燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。）又はガソリン機関（燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。）を有する事業場

(28) 焼却炉（火床面積が0.5平方メートル未満であって焼却能力が1時間当たり50キログラム未満のものを除く。）を有する事業場

(29) 冷暖房用設備、水洗便所又は洗車設備の用に供する地下水を揚水するための揚水施設を有する事業場及び浴室の床面積の合計が150平方メートルを超える公衆浴場で揚水施設を有するもの

(30) 水道施設（水道法（昭和32年法律第177号）第3条第8項に規定するものをいう。）、工業用水道施設（工業用水道事業法（昭和33年法律第84号）第2条第6項に規定するものをいう。）又は自家用工業用水道（同法第21条第1項に規定するものをいう。）の施設のうち、浄水施設に供する沈殿施設又はろ過施設を有する事業場（これらの浄水能力が1日当たり10,000立方メートル未満の事業場に係るものを除く。）

(31) 病院（病床数300以上を有するものに限る。）

(32) 科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する研究、試験、検査を行う事業場（国又は地方公共団体の試験研究機関、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究機関、大学及びその付属研究機関並びに環境計量証明業に限る）

〔詳細については環境確保条例第二条第八号　別表第二参照〕

- 届出の方法

自動車駐車場・ガソリンスタンドなど公害が発生しやすい事業所は環境確保条例により、指定作業場と定められています。指定作業場を設置（変更）する方は、３０日前までに、環境保全課に設置（変更）届出をする必要があります。

環境保全課では環境確保条例の規制基準に適合するかどうか判断し、不適格の場合は計画の変更を命ずることがあります。

◎届出は以下のような手続きになります。

事　　業　　者　　　　　　　　　　 　  環 境 保 全 課

（事業計画）

指定作業場設置（変更）届出　  　　  　　　　 受　         理

〔第８９（９０）条〕

３０日間〔第９２条〕

書類審査

現場実査

（適格：副本返却、不適格：計画変更命令）

工　事　開　始（変更計画）　　　　　　　　　　　　　  　〔第９１条〕

※ 事業者が届出を提出してから３０日以内に指定作業場の工事を始めたい場合は、『期間短縮願い』の提出が必要です。〔第９２条第２項〕

※ 指定作業場の事業内容・規模により

他の法令（大気汚染防止法・建築基準法など）による届出が必要な場合や、設置できない場合がありますのでご注意下さい。

- 届出に必要な書類

（１）指定作業場設置（変更）申請書

（２）別  紙　　指定作業場の種類により用紙・書き方が異なります。

（３）案内図　　現場へ調査に行きますので、現地の案内図が必要です。

指定作業場を赤色で、指定作業場周囲５０ｍ内の学校・病院などを

青色で記入して下さい。（住宅地図などを使用）

（４）配置図　　隣接道路の状況・幅員、隣家との境界（塀の高さ・種類など）や敷

地内での指定作業場の位置がわかるもの。　　　　　※記載例①

（５）平面図　　指定作業場内にある主な施設の位置がわかるもの。　※記載例②

※記載例①（配置図）　　　　　　　　　　※記載例②（平面図）

コンクリート塀H=1.8m

駐　車　場

出入口

倉

指定作業場

幅6m　　　　　　        　　 庫

敷地面積450㎡

コンクリート塀H=1.8m

シャッター

４

１

作 業 場

５                   2

UP　　　   　　　３　　物置

２階事務室　　◎主要寸法記入のこと

（６）立   面   図　　窓やダクト・排気口の位置がわかるもの。

（７）かなばかり図　　壁の構造がわかるもの。

（８）そ   の   他　　設置機械仕様書等の提出を、お願いする場合があります。

☆届出後、届出書の内容（作業場面積・機械設備等）や代表者氏名等を変更する

場合は、必ず事前に環境保全課へご相談ください。

- 指定作業場に関する主な規制基準

（１）騒音（敷地境界）の規制基準（単位：dB）　　　　　　〔条例第６８条、別表第７－５〕

| 区域 | 該当地域 | 時間の区分 | 基準値 | 特別基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ第１種 区域 | 第１種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 | 8時 ～ 19時 | ４５ | Ｂ・Ｃ区域内の学校・保育所・病院・図書館等の周囲５０ｍ以内の地域 各欄から５dB減じた値 |
|  |  | 19時～翌8時 | ４０ |  |
| Ｂ 第2種 区域 | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 ※第1特別地域 | 8 時 ～ 19時 | ５０ |  |
|  |  | 19時～翌8時 | ４５ |  |
| Ｃ 第3種 区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 ※第1特別地域除く | 6 時 ～ 8 時 | ５５ |  |
|  |  | 8 時 ～ 20時 | ６０ |  |
|  |  | 20時 ～23時 | ５５ |  |
|  |  | 23時～翌6時 | ５０ |  |

（＊第１特別地域とはＣのうちＡの周囲３０ｍ以内の地域）

（２）振動（敷地境界）の規制基準（単位：dB）　　　　　　〔条例第６８条、別表第７－６〕

| 区域 | 該当地域 | 時間の区分 | 基準値 | 特別基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第１種 区域 | 第１種 低層住居専用地域 第２種 低層住居専用地域 第１種中高層住居専用地域 第２種中高層住居専用地域 第 １ 種 住 居 地 域 第 ２ 種 住 居 地 域 準 住 居 地 域 | 8時 ～19時 | ６０ | 学校・保育所・病院・図書館等の周囲５０ｍ以内の地域 各欄から５dB減じた値 |
|  |  | 19時～翌8時 | ５５ |  |
| 第2種 区域 | 近 隣 商 業 地 域 商 業 地 域 準 工 業 地 域 | 8 時 ～ 20時 | ６５ |  |
|  |  | 20時～翌8時 | ６０ |  |

☆その他の基準については、環境保全課にお問い合わせください。

- 公害防止の方法

指定作業場の設置場所・作業時間は付近の住宅環境・生活時間を考慮して決め、騒音公害等が発生しないように下記の点などに注意してください。また、指定作業場に出入りする車両が周辺の住民に迷惑をかけないようにしてください。苦情が生じた場合は、苦情者と真摯に話し合う等、責任者が誠意をもって解決にあたることが必要です。

（１）騒音対策

◎低騒音型の機械を選択する。

◎騒音発生源を壁などで囲う。

☆壁にはコンクリートなど遮音性能が高いものにする。

☆コンプレッサーは専用の部屋に設置する。

◎出入口・窓は遮音性能が高いサッシ等にする。

◎作業中は出入口・窓を閉めるようにする。

☆窓を閉めて作業できるように、エアコンなどを設置する。

（２）振動対策

◎低振動型の機械を選択する。

◎防振基礎にする。

☆コンクリートを厚く打つ。防振ゴムを取り付ける。

（３）大気汚染対策

◎ボイラー

☆低硫黄燃料（特A重油・都市ガス）にする。

◎焼却炉

☆使用は極力控える。

☆排出基準を満たさない焼却炉は使用できません。

◎クリーニング

☆密閉型機械を使用する。

☆排気ダクトを設置する場合は周囲の状況を考慮する。

（４）水質汚濁対策

◎油水分離層などのトラップを設置し、定期的に清掃する。

◎有害物質を含むものや大量の汚水等を排水する場合は、適切な排水処理施設を設置する。

（５）悪臭対策

◎適正な換気装置と脱臭装置を設置する。

（６）その他

◎公害防止のために、塀等の設置・自動車の出入口の制限等が条例で定められています。

2025.9